招标要求：远东电气BV、BVR线成圈机技术规范

1.设备的功能

本设备主要用于本设备主要用于1.5~6m²  BV、BVR等系列电线的成圈装盘包装使用。

采用一站式服务（所有设备内部线路、管路、气路以及所有辅助设施都由设备供应商提供，各部位都须明确标注提供的部件型号、数量、品牌等清单及各部位重量）；投标方根据以下产品技术参数，结合投标方投标设备自身特点，提供设备供货范围及与其相应技术参数，包括且不限于以下技术要求；设备总装机功率，运行功率，各电机、控制器、操作屏、PLC等重要配件明确品牌及型号，主控制柜安装智能电表，标注设备重量。

设备制作供货后，需要供应商实施设备安装、调试及与公司现有挤塑机实施联动调试。

设备发货时，每件货物都须张贴图文并茂标识（重量、吊装位置及方法）并提前提供电子版资料。

2、设备组成

| 序号 | 设备名称 | 设备主要技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放线架 | - 630-1000主动放线架； - 使用盘径：Ф630-Ф1000mm； - 线速范围：60~600m/min； - 适应线径：Ф0.5~7.0mm； - 气缸夹放，丝杠电动升降； - 顶针孔￠80、￠56mm； | 1套 |
| 2 | 张力缓冲架 | - 结构形式：立式； - 导轮直径：450mm； - 张力控制：磁粉制动器； - 适应线径：(max)φ7mm； | 1套 |
| 3 | 卧式储线架 | - 卧式储线架； - 储线量：≥100米； - 张力控制：伺服电机+控制器驱动提供，能根据储线长度自动控制挤塑机降速； - 导轮直径：Ø450mm，铝合金材质； - 适应线径：(max)φ7mm； - 夹线装置：停机时自动夹紧线芯； | 1套 |
| 4 | 计米器 | - 计米精度：500mm/r；±3/1000m； - 计米形式：轮式单向止退计米； - 适应线径：Max：φ20mm； - 计米轮直径：φ159mm，轮面喷陶处理； - 计米压轮：φ159mm，轮面包PU； | 1套 |
| 5 | 高频火花机 | - 设备品牌：SIKORA高频火花机spark 2030 UL； - 测试电压：0.5-15KV正弦波，电子式可连续调节； - 测量范围：Φ0.16-30mm； - 检测频率：3000Hz； - 适应线速：max 2000m/min（电极长100mm）； - 通讯接口：profibus DP； - 报警：一个干触点，有线缆故障时闭合约1秒钟； | 1套 |
| 6 | 全自动轴卷收线机 | - 机械结构：双头，立式轴、卷两用 - 换盘方式：排位装置左右平移，减速停机，自动切换，误差≤0.3%。 - 收线速度：MAX 600m/min(以底径Ф150mm计算) - 正常运行速度：480m/min(以底径Ф150mm计算) - 适用线种：1.5~6平方BV、BVR电线。 - 使用线盘尺寸：外径 Ø182～220mm ×高度65～115mm （数字化可调），线盘内径规格而定，为:Ø125 ﹙固定尺寸﹚，（塑料盘具规格详见附图1） - 装盘装置：由线盘储存机构、分拣机构、线盘定位机构和输送机构组成，实现自动装盘 - 成圈装置：计米信号给出，自动由满盘切换到空盘 - 排位装置：伺服电机驱动，丝杆排位，排幅排距可从触摸屏调用与设置 - 绕膜装置：在收卷工位上，绕膜装置自动完成满盘的緾绕（不同高度更换相应的缠绕膜） - 推卷装置：绕膜结束后，由气动推臂将成品推至皮带输送线上。 - 控制系统：PLC+触摸屏，PROFBUS-DP通讯，PLC程序控制线盘定位、装盘、压线、剪线、成圈、排线、计米、绕膜、推出线盘（圈）等全部动作，相关参数可在触摸屏内调用、储存与修改。 | 1套 |
| 7 | 自动贴标机 自动贴标机 自动贴标机 | - 贴标速度：5-20件/分 - 使用标签规格：148*45mm（详见附件2） | 1套 |
| 8 | 装合机 | - 主要用于电线卷按指定排列形式自动装入纸盒内，单机同时实现开盒、装盒、粘盒、封盒全部功能。 - 装箱速度：Max10pcs/min； - 进料速度：10卷/min - 适应纸盒尺寸范围：长150-280mm，宽150-280mm ，高50-100mm（1.5~6平方） - 人机介面操作系统，自动显示装盒速度、数量、故障原因等性能参数 ，含热熔胶机 | 1套 |

3、 设备上配置物件其它要求

| 序号 | 设备系统名称 | 设备系统主要性能指标及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作界面要求 | 中文菜单、报警信息、参数设置。 |  |
| 2 | 设备油漆颜色 | 1、设备主体部位油漆颜色为中蓝色RAL5015； 2、旋转部位油漆颜色为桔红色RAL3020； 3、设备防护罩、旋转部件防护罩油漆颜色为桔黄色RAL1028； 4、电控柜油漆颜色为米黄RAL1013。 整机油漆供方将严格按需方提出的标准制作，确保不脱落，油漆流程：设备各焊接部位都须先打磨平整，然后设备整体（含防护装置）做喷砂处理，再做防锈漆，最后喷镀面漆；无面漆的部位（如：轴、导轨、丝杆等）不能发生自然氧化（生锈）；不锈钢焊点须处理并恢复本色。另供方发货时应带少量油漆用于设备因运输、安装造成的油漆脱落而需的补漆。 |  |
| 3 | 电磁兼容性 | 设备符合电磁兼容性规范2004/108/EG（包括涉及生产线设备安装和变频器进出线滤波器的电磁兼容性的处理方法） |  |
| 4 | 安全防护 | 1、安全防护门必须安装安全防护锁。 2、 凡传动、转动部分均应配有安全防护罩(裸露部分须全覆盖)，防护罩用厚度不小于2mm的钢板或冲压板制作、带合适大小的观察窗并配移位急停开关；所有安全门均配置安全联锁功能。 3、供方必须在存在设备安全隐患的部位贴上醒目的安全提示标识。 4、设备电气控制系统接地必须安全可靠，设计合理，线路规范敷设，防止出现触电事故； 5、整机设备配备紧急停车装置或按钮，出现紧急问题可以快速停机，避免问题的扩大化。 |  |
| 1 | PLC | 西门子S7-1200系列、汇川系列 |  |
| 2 | 气动元件 | 亚德客、Festo、SMC等 |  |
| 3 | 机械传动材质及结构件处理要求 | 1、40Cr或类似性能的材料； 2、调质HB250—280； 3、所有机构件必须消应力处理； 4、所有同步带采用盖茨或更优品牌。 |  |
| 4 | 电柜防尘要求 | 电柜密封性能好，冷却风机通过过滤网向柜内吹，形成正压往外散热。 |  |

4、设备标准化要求

| 序号 | 设备标准部件 | 设备标准化要求及附件图纸（照片）编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 防护罩安全要求 | 防护罩打开后不能开机，可以点动 |  |
|  | 易损件 | 提供设备配件原始供应商信息、型号及易损件清单。 |  |
|  | 传动系统图、润滑图 | 提供设备的传动系统图、润滑图表 |  |
|  | 程序及电气原理图 | 设备调试完成后供方必须提供完整的PLC维修程序、驱动器维修程序备份及最终的电气原理图资料。 |  |
| 6 | 说明书(机械+电气) | 1、合同签订后一周内须提供（按实际尺寸1:1比例绘制）CAD版设备外形图、基础图（含配套水、电、气管路布置图）及地面载荷要求（否则造成的相关损失在设备到货款中扣除），设备装机功率，安装时所需电缆型号及数量等资料。 2、资料包括：总平面布置图、地基图、气动管路图、电气管路图、电气接线表、电气原理图、电气元件明细表、操作和维护手册、操作规程、润滑油图及润滑表、AC和/或DC驱动器、PLC、触摸屏说明书、PLC、触摸屏控制程序（严禁设置任何密码，严禁使用四级密码且设备上原程序必须可以直接下载，否则可直接退货并承担我司相应损失）、轴承清单、易损件清单（包括原始供应商、详细的机械加工图纸）等，所有图纸须CAD版按实际尺寸1:1比例绘制提供。 3、如由于供方疏漏，提供的操作规程和维护手册、润滑油表没有明确操作、维护要求引起的设备损坏，由供方承担全部责任。 4、以上资料均应提供纸质与电子版本，纸质版本至少一式二份，在每份上签署涉及的设备采购合同号，每份纸质版本统一装订在齐心牌（COMIX）A205或A206打孔快劳夹中，在快劳夹标签中用3号宋体字体规范注明设备名称、合同号、供应商名称（电子版本存放于U盘中，图纸用DWG格式文档存盘）。 | 配零件图纸相关资料，提供PLC及驱动控制维修程序备份,PLC不能设密码，电气原理图需提供打印版和电子版，各驱动器需提供中文版方说明书，易损件型号及对应部位清单，煤质消耗表。 |

5、 加工装配质量要求

7.1 一般加工质量要求

7.1.1 一般机械加工应符合JB/T 7601.6的规定。

7.1.2 铸件应符合JB/T 7601.3的规定。

7.1.3 焊接件应符合JB/T 7601.4的规定。

7.1.4 锻件应符合JB/T 7601.5的规定。

7.1.5 热处理应符合JB/T 7601.7的规定。

7.2 装配要求

7.2.1 装配前应根据图样和装配工艺文件，合理分配各环节的精度。

7.2.2 过盈配合或单配、选配的零件，在装配前对有关尺寸应严格进行复检。

7.2.3 机身，机座，转动体，线盘架的就位水平，只许调平，不许强压。

7.2.4 轴承的装配应符合JB/T 7601.9的规定。

7.2.5 齿轮及蜗杆传动部件的装配应符合JB/T 7601.9的规定。

7.2.6 过盈配合的装配应符合JB/T 7601.9的规定。

7.2.7 紧固件的装配应符合JB/T 7601.9的规定。

7.2.8 连接件的装配应符合JB/T 7601.9的规定。

7.2.9 制动器的装配应符合JB/T 7601.9的规定。

7.2.10 装配精度，除本标准另有规定者外，其他均应符合JB/T 7601.9的规定。

6、 安全、环境、能源要求

8.1 安全

8.1.1  安全防护罩：所有外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，制作、安装符合机械制造企业设备安全防护要求；

8.1.2  联锁：设备电气控制系统接地必须安全可靠，设计合理，线路规范敷设，防止出现触电事故；

8.1.3  接地：整机设备配备紧急停车装置或按钮，出现紧急问题可以快速停机，避免问题的扩大化。

8.1.4  电路：必须配有分电路和主电路的短路保护，过流保护，欠压保护，缺相保护，零压保护等保护电路。

8.1.5  操作开关：操作人员应能快速断开动力机构的主开关，紧急停止开关应设置在明显位置，紧急时操作者能及时处理。

8.1.6  控制系统：需保证运行安全，充分考虑到可能发生的危险情况，采取措施避免，并发出声光报警，提示操作者注意。

8.2 环境

8.2.1 噪音：整机噪声低于80dB(A)；

8.2.3 废气回收：VOC废气收集排放装置由公司统一调研安装。

8.3 能源

8.3.1 严禁使用淘汰电机：所有电机严禁使用国家规定必须淘汰的高能耗电机，使用电机必须符合GB18613-2012标准；

8.3.2 能源使用能耗对比：设备设计过程必须考虑设备的能耗问题，电机采用变频控制，以便节约能源；

冷却风机必须在停机后5分钟具备自动关闭功能，杜绝能源浪费现象；设备传动设计需合理并采用高传动效率的传动方式，以减少传动过程中的功率损耗。

8.3.3 满载运行时，电动机端的电压损失不得超过额定电压的15%。

8.3.4 驱动装置应由在最大负载下可驱动的电动机及减速器组成。减速器的容量不得小于1.2倍的驱动功率和力矩。

7、 设备标识

设备出厂铭牌、各按钮、操作标识、警示标识齐全有效、醒目。

8、 设备包装及吊装要求

10.1 产品的包装应符合GB/T 13384的规定，牢固可靠，有防锈，防漏，防潮措施，符合水陆运输要求，并按JB/T 7601.2的规定检查或根据合同要求。

10.2 包装箱上的说明和标志应位置适宜，明显，清晰，标志内容如下：

a)制造厂名称；

b)产品名称，型号；

c)出厂编号及日期；

d)产品毛重净重，包装箱外形尺寸，重心，起吊线；

e)运输注意字符；

f)包装箱编号。

10.3 产品包装前应做到：

a)各运动部分调整到最小轮廓尺寸，并予固定。

b)排出产品内各种有油，水等液态物资。

c)清理外表，未涂漆的金属表面应涂上防腐油脂。

10.4 每台设备应附有下列文件：

a)产品合格证明文件，用户要求时提供的试验报告。

b)产品使用说明书。

c）装箱单。

上述文件装在防潮袋中，密封固定在1号包装箱中。

9、 设备运输要求

11.1设备包装储运前必须保证设备整机、部件或随机材料已经过仔细清理，并按规定喷漆。

11.2 在起重运输条件允许的情况下，为保证产品质量，整机和装配件尽可能不拆卸，以整台或装配件包装为宜。

11.3 设备内部所有可动部件或悬吊部件均应固定。

11.4 设备在包装时应对设备给予机械物理或化学保护。机械保护方面，应考虑运输和储存时的堆码、装卸引起的各种应力，对易碎结构还应考虑可能会发生的碰撞及振动。 物理或化学保护方面，应考虑使设备或材料不受所有有害介质，如流过设备或材料的水流、凝结水、含盐的空气、灰尘等的侵害。

11.5 应将类似部件归并，以便在占用尽可能小的容积的条件下完成运输。

11.6 通过楔定和固定办法对设备的保护，设备必须在两个方向上予以楔定。

11.7 设备包装时，如有必要，应通过悬吊或阻尼装置使设备和其他包装箱隔离开，以达到防震和防撞击目的。

11.8所有附件应和主设备一起装运，含有附属部件的木箱或板条箱应清楚标明，以便能确认是该主设备的附件。发货应考虑设备安装的顺序和连续性。

10、 设备验收指标

| 序号 | 规格 mm² | 最大生产速度圈/min | 正常做线速度 m/min |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BVR或BV -450/750-1*1.5 | 1.8 | ≥400 |
| 2 | BVR或BV -450/750-1*2.5 | 1.6 | ≥400 |
| 3 | BVR或BV -450/750-1*4 | 1.3 | ≥400 |
| 4 | BVR或BV-450/750-1*6 | 1.2 | ≥400 |

11、 调试、培训与售后服务要求（设备的维护服务，设备的零部件的提供。）

13.1卖方对设备安装指导、负责调试、现场检查与培训方面应做出计划安排和相应承诺，确保买方技术人员和操作员工能掌握设备相关性能、维护要领和操作要求。设备经试车两个月内无法满足合同规定的验收要求，由设备动力部组织生产厂、供应链中心、研发部、供应商评审后出具验收不合格报告并签字确认，如未确认，则通过邮件及邮寄等正式途径告知供应商，报告、邮寄信息、签收信息保存完整。不符合验收要求的按照下列三种方式处理：

①、因设备部件问题导致无法验收的，允许延长1个月调试期，期间产生的调试费用由设备供应商承担。

②、降级验收，由供应链中心与设备供应商协商作出差价返还。

③、退货处理，供应链中心与设备供应商沟通要求退还已付货款及利息并承担调试期间的损失。

注：设备试车1月内未验收的，停止支付尾款，视后续处理结果支付相关款项；

13.2 对设备投入运行后，为确保设备连续正常运行，卖方应提供有关部件和及时来现场解决问题的服务承诺。

13.3 设备质保期内因设计、质量问题造成的设备损坏，供方应及时提供免费维修或退换服务，如出现需方无法解决的设备问题，供方应在24小时内到需方现场处理，设备主体部件终身负责。每次维修服务后，应将故障产生原因、维修方案、服务内容、服务时间、预防措施等填写完整并交指定人员签字确认。

13.4调试人员来我司调试之前需提供相关人员身份证明、行业资质证明、社保证明、企业营业执照并严格遵守我司相关安全规定。

12其它约定

14.1 生产线方向：4左4右（定义：操作人员面对操作台，放线在左，收线在右，为右手机；操作人员面对操作台，放线在右，收线在左，为左手机）。

附图1（使用线盘规格尺寸，内径依据）

| 塑料线盘规格（单位：mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 外径 | 内径 | 高度 |
| 1 | 182 | 125 | 65 |
| 2 | 202 | 125 | 65 |
| 3 | 202 | 125 | 85 |
| 4 | 220 | 125 | 85 |
| 5 | 210 | 125 | 115 |

附图2

编制：              会签：                                          批准：